TÄMÄ LISTA ON MALLIKAPPALE JOKA JOKAISEN SITÄ KÄYTTÄVÄN TULEE MUOKATA OMALLE KONEELLEEN SOPIVAKSI!

Tämän listan järjestys ei välttämättä tarkoita sitä, että toimenpide suoritetaan listan järjestyksessä, ne voidaan tehdä aiemminkin, listan tarkoitus on tarkastaa toimenpide suoritetuksi.

Ennen käynnistystä tarkastus

PÄIVÄTARKASTUS

Koneenpäällikkö tai oppilas suorittaa lento-ohjekirjan mukaisen tarkastuslistan mukaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää epäpuhtauksiin ja huurteeseen ne on poistettava ennen lentoa. Jos konetta tankataan on se suoritettava erityistä huolellisuutta noudattaen, kannuista tai astioista tankattaessa on aina käytettävä suodattimella varustettua suppiloa!

JARRUT

Ohjaaja kytkee seisontajarrun päälle sauvassa olevasta jarrujen käyttövivusta puristamalla jarru päälle ja asettamalla pysäköintijarru vivun siten ettei jarrukahva pääse vapaa-asentoon.

PÄÄVIRTA

Virta-avain asetetaan virtalukkoon ja kierretään myötäpäivään on asentoon. Tarkistetaan, että virta on kytkettynä mittareista ja varoitusvaloista.

TEHOVIPU

Ohjaaja tarkastaa, että tehovipu on tyhjäkäynti asennossa. Tehovipu on tyhjäkäyntiasennossa kun se on aivan takana.

RIKASTIN

Ohjaaja valitsee rikastimen asennon lämpötilan mukaiseen asentoon, sitä joutuu pitämään kädellä kiinni käynnistyksen aikana. Rikastinta pidetään päällä siihen saakka kunnes moottori käy normaalia tyhjäkäyntiä.

MAGNEETOT

Ohjaaja kytkee molemmat magneettokatkaisimet päälle asentoon, ne ovat päällä silloin kun katkaisinten vivut osoittavat ylöspäin

POLTTOAINEHANA

Ohjaaja katsoo keskipaneelissa olevan hanan asennon ja varmistaa, että vivun punainen kärki on eteenpäin.

POLTTOAINE MÄÄRÄ

Ohjaaja tarkastaa mittarista polttoaine määrän ja samalla toteaa, että se on yhdenmukainen silmämääräisen tarkastuksen kanssa.

BOOSTER PUMPPU

Pumpun voi kytkeä päälle polttoaineenpaineen nostamisen ajaksi. Tämä ei ole välttämätöntä.

POTKURI VAPAA KÄYNNISTÄ MOOTTORI

Tarkasta että potkurin alueella ei liiku ketään eikä sinne ole kukaan liikkumassakaan. Ota sellaiset otteen tarpeellisista hallintalaitteista, että pystyt niitä tarvittaessa säätämään. Varaudu siihen, että moottori jostain syystä ryntää suurille kierroksille, kertaa ennen käynnistystä miten saat moottorin nopeasti sammumaan tai tehon pienennettyä = magneetot, tehovipu.

Käynnistyksen jälkeen tarkastus

ÖLJYNPAINE

Tarkasta välittömästi, että öljynpaine lähtee nousemaan minimi arvo 10sek sisällä, huomio myös, että ei saa nousta liikaa jos paine ei nouse tai se nousee liikaa niin sammuta moottori.

GENERAATORI

Varmista generaattorin toiminta latauksen merkkivalon tulee sammua

TEHOVIPU

Säädä teho siten ettei moottori täristä, suorita lämmityskäyttö vaiheittain lisäämällä tehoa kunnes öljynlämpö lähtee nousemaan älä kuitenkaan ylitä 2500 rpm odota kunnes öljynlämpötila on 50C astetta

BOOSTERPUMPPU

Jos pumppu on ollut käynnistettäessä päällä kytke se pois

RADIOLAITTEET

Kytke radiolaitteet päälle sekä erilliskytkimistä että laitteiden omista virtakytkimistä

RADIOT/MITTARIT

Aseta laitteisiin ensin tarvitsemasi taajuudet aseta myös mittarit ja tarkasta niiden näyttöjen oikeallisuus

VALOT

Kytke tarvitsemasi valot

LÄMMITYSLAITE

Säädä koneen lämmitys sellaiseksi, että huurteenpoisto on riittävä ja lämpö on sopiva

PELASTUSVARJO

Tarkasta pelastusvarjon varmistussokka on otettu pois varmistamasta varjon käyttöä

Rullaus tarkastus

JARRUT/OHJAUS

Jos kone liikkuu pienellä teholla voidaan rullaaminen aloitta ennen kuin öljynlämpö on noussut 50C astetta  Kokeile nokkapyöräohjaus ja pyöräjarrut heti kun kone liikkuu jos eivät toimi pysäytä kone/moottori välittömästi

LENTO MITTARIT

Tarkasta lennonvalvontamittarien näytöt siten että ne vastaavat koneen liikkeitä kuula, viiksi, kompassi. korkeus, nopeus, nousunopeus.

MOOTTORI MITTARIT

Tarkasta mittarien näytön vastaavan sitä mitä tapahtuu paineet. lämmöt, kierrokset

PAKKOTILANTEET

Kertaa moottorihäiriö tilanteet lentoonlähdössä. Esimerkiksi jos häiriö ennen kuin kone on ilmassa pysäytä jarruta tehot pois, jos häiriö ilmaan nousun jälkeen nokka alas nopeuden säilytys 100km/h pakkolaskupaikan valinta etusektorista esteitä vältellen laskusiivekkeet laskuasentoon

Ennen lentoonlähtöä tarkastus

KOEKÄYTTÖ

Varmista ennen koekäyttöä öljynlämpö min 50C astetta, pyri kääntämään kone vastatuuleen kuumalla säällä tämä on välttämätöntä moottorin ylikuumenimisen estämiseksi. Säädä kierrokset 3850 rpm varmista koneen paikallaan pysyminen jollei muutoin pysy paikallaan vähennä kierroksia niin, että kone pysyy paikallaan minimi kierrokset 2800 rpm kokeile magneetot kytkemällä ne vuorotellen pois päältä, magneettojen välinen pudotusero ei saa olla yli 300 rpm säädä teho tämän jälkeen tyhjäkäynnille.  Kokeile imuilman lämmityksen toiminta

LAIPAT

Kokeile laippojen kaikki asennot 1, 2, 3 ja säädä lentoonlähtö asentoon 2

OHJAIMET

Kokeile sauvan ja polkimien vapaaliike, liikkeissä ei saa tuntua ylimääräistä kitkaa eikä mitään esteitä.

TRIMMI

Tarkasta lentoonlähtö asento nupin osoitin paneelissa olevan merkin kohdalle

TRANSPONDER

Tarkasta, että transponder on valittu sellaiselle koodille ja sellaiseen asetukseen jolloin se antaa tarvittavan tiedon lennosta.

LASKUVALONHEITIN

Laskuvalonheitintä on syytä käyttää silloin kun on erittäin vilkasta liikennettä lähialueella tai kun epäilet, että muu liikenne ei havaitse sinua.

KOMPASSI

Tarkasta kompassin näyttämä siten, että vertaat sen näyttämää käytössä olevaan kiitotiehen, pistä poikkeama mieleesi niin osaat lennon aikana korjata mahdollisen kompassi virheen.

KUOMU JA VYÖT

Varmista kuomun kiinni oleminen ja totea kaikkien salpojen olevan lukitussa asennossa sekä, että kaikkien koneessa olijoiden turvavöissä on lukot kiinni ja vyöt kiristetty,

BOOSTER PUMPPU

Kytke pumppu päälle, huomaa että jätät pumpun kytkennän lämpöisellä ilmalla siihen saakka kunnes olet saanut luvan lähteä liikkeelle odotuspaikalta.

TAKE OFF BRIEFING

Käydään läpi se mitä meinataan tehdä lentoonlähdön yhteydessä ja sen jälkeen (Esim. lentoonlähtö täysikaasu 500 ft jälkeen kaarto oikealle kohti????)

Nousu tarkastus 500FT JÄLKEEN

LAIPAT

Laipat sisään, tämä voidaan tehdä alempanakin, kunhan on päästy estevapaan korkeuden yläpuolelle.

NOUSUTEHO

Säädä moottorin kierrokset nousuteholle, säätö voidaan suorittaa alempana, kunhan pidät huolen nopeuden ja nousunopeuden säilymisestä

MOOTTORIVALV. MITTARIT

Tarkasta mittareiden näytöt

LASKUVALONHEITIN

Kytke laskuvalonheitin pois käytöstä.

BOOSTER PUMPPU

Kytke pumppu pois päältä seuraa samalla moottorin käyntiä.

Matkalento

TEHOVIPU

Säädä matkalentoteho lento-ohjekirjan mukaiseksi

Liuku

TEHOVIPU

Säädä teho sellaiseksi ettei moottori mene ylikierroksille.

IMUILMANLÄMMITYS

Käytä tarvittaessa lento-ohjekirjan mukaisesti

Lähestymis tarkastus

LÄHESTYMISSUUNNITELMA

Tee suunnitelma siitä mille radalle lasket millä laskusiivekeasetuksella ja mitä nopeutta tulee käyttää lähestyttäessä.

JARRUT

Kokeile pyöräjarrua purista käyttövipua ja totea, että se tuntuu paineelliselta.

IMUILMAN LÄMMITYS

Kytke lämmitys päälle, lämmitys on syytä kytkeä päälle jos aloitat liun matkalentokorkeudesta liittyäksesi laskukierrokseen tai saapuessasi ilmoittautumispaikalle.

LASKUVALONHEITIN

Kytke valonheitin päälle jos liikenne on vilkasta ja epäilet, että joku ei havaitse konettasi.

BOOSTER PUMPPU

Kytke pumppu päälle.

Lasku tarkastus

LAIPAT

Valitse laskusiivekkeet aluksi asentoon 2 jos sää olosuhteet ovat sopivat, tuuli ei liian kova tai sivusta niin voidaan käyttää myös asentoa 3

KIITOTIE

Tarkasta laskualue sen tulee olla vapaa muista koneista, autoista ja siellä ei saa olla esteitä. Seuraa myös muuta liikennettä laskukierroksessa. Varmista, että kukaan ei ole tulossa pitkästä finaalista eteesi, kun on vapaata voit laskeutua. Jouduta kiitotien vapauttamista, kun olet poistunut kiitotieltä, valvomattomalla kentällä kerro radiolla myös se, että olet poistunut kiitotieltä.

Laskun jälkeen tarkastus: Saa suorittaa aikaisintaan kun on siirrytty rullaamaan, mieluiten vasta poistuttaessa kiitotieltä

LAIPAT

Laipat asentoon 1

BOOSTER PUMPPU

Kytke pumppu pois asentoon

TRANSPONDERI

Tarkasta transponderin asetus standby jollei se ole automaattisesti vaihtunut aseta itse se.

LASKUVALONHEITIN

Kytke laskuvalonheitin pois päältä jos et tarvitse sitä nähdäksesi rullata.

Pysäköinti tarkastus

TEHOVIPU

Säädä moottori tyhjäkäynnille tehovipu taakse asentoon

JARRUT

Kytke pysäköintijarru päälle varmista, että kone pysyy paikallaan.

TARPEETTOMAT SÄHKÖT

Kytke pois kaikki sähkölaitteet joita ei tarvita

RADIOT MAGNEETOT

Sammuta radiot kytkin paneelista, kytke magneetot pois päältä suorita se vuorotellen jolloin värähtelyt pienenevät.

VALOT

Sammuta kaikki valot

PÄÄVIRTA

Kytke päävirta pois ja ota avain pois virtalukosta.

PELASTUSVARJO
Aseta pelastusvarjon varmistussokka paikalleen.